Fiche sur le microscope optique

Titre : schéma de profil d’un microscope optique

1

1 : oculaire

2 : tube optique

3 : objectif

4 : valets

5 : platine

6 : potence

7 : condensateur

8 : ouverture réglable

9 : lampe

10 : vis macrométrique

11 : vis micrométrique

12 : socle

10

2

11

3

4

6

5

7

8

9

12

| Pour utiliser un microscope, il faut réaliser dans l'ordre les opérations suivantes : - Travailler assis, placer le microscope, la potence devant soi. Vérifier l'ouverture du diaphragme, il faut commencer par le plus petit objectif. - Allumer la lampe. - Placer la préparation sur la platine, la fixer ou non avec les valets. - Observer au faible grossissement et régler l'ouverture du diaphragme afin d'obtenir l'éclairement optimal. - Mettre au point au faible grossissement en regardant dans l'oculaire en tournant la vis macrométrique. - Déplacer délicatement la préparation en la faisant glisser sur la platine pour une exploration complète. - Régler la lumière à l'aide du diaphragme. - Passer à un grossissement supérieur: placer l'objectif plus puissant au-dessus de la lame en tournant le barillet dans le sens des aiguilles d'une montre (vérifier le "clic") - La mise au point doit pouvoir se faire avec la vis micrométrique si le microscope est bien réglé. - Régler la lumière à l'aide du diaphragme Le grossissement total est le produit de celui de l'oculaire par celui de l'objectif utilisé. D’après svt.ac-dijon.fr |  |
| --- | --- |